文成县公共资源交易中心 竞争性谈判采购文件 项目名称：文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重） 采购编号：WCFSCG-2015-71（重） 采 购 人：文成县职业中等专业学校 联 系 人：曾老师 联系电话：13868692134 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-85698967 传 真：0577-85695867 二〇一五年十一月

谈判采购文件目录

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项…………………………………………………2

关于文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重）的竞争性谈判采购公告…………………4

第一部分、项目简介……………………………………………………………………………………7

第二部分、采购内容及技术要求………………………………………………………………………7

第三部分、供应商须知…………………………………………………………………………………10

一、说明…………………………………………………………………………………………………10二、供应商资格要求……………………………………………………………………………………11

三、谈判采购文件………………………………………………………………………………………11

四、谈判响应文件………………………………………………………………………………………12

五、谈判响应文件的递交………………………………………………………………………………15

六、谈判和评审…………………………………………………………………………………………16

七、授予合同……………………………………………………………………………………………18

第四部分、合同格式……………………………………………………………………………………20

第五部分、附件：谈判响应文件格式…………………………………………………………………25附件一、谈判承诺函……………………………………………………………………………………25

附件二、报价一览表……………………………………………………………………………………26附件三、偏离表…………………………………………………………………………………………29

附件四、资格、资质证明文件…………………………………………………………………………30

附件五、其他谈判响应文件……………………………………………………………………………31

附件六、2012年至今同类项目业绩……………………………………………………………………32

附件七、设备零件、易损件、备品备件报价表………………………………………………………33

附件八、验收报告………………………………………………………………………………………34

附、确定成交供应商办法………………………………………………………………………………35

投标书封条………………………………………………………………………………………………37

注：采购文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：文成县农村信用合作社联社

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未成交的供应商的投标保证金，在成交供应商确定后5个工作日内退还；成交供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重）的竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，杭州华旗招标代理有限公司受文成县职业中等专业学校委托，就文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重）项目进行竞争性谈判采购，欢迎国内合格的供应商前来谈判报价。

一、采购项目编号: WCFSCG-2015-71（重）

采购组织类型：分散委托采购

二、采购项目概况（内容、用途、简要要求等详见采购文件）:

文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备

具体要求见采购文件。

三、谈判供应商资格要求:

1、供应商需符合政府采购法第二十二条规定；

2、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

3、法律、行政法规规定的其他条件。

四、谈判采购文件的领取时间及地点等:

1、采购文件发售时间：2015年11月4日至2015年11月6日(双休日及节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-16:30

2、报名地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室；

采购文件售价(元)：500元（售后不退）

五、谈判截止时间：2015年11月9日　15:00

六、谈判响应文件递交地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

七、谈判时间：2015年11月9日　15:00

八、谈判地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

九、谈判保证金：

投标保证金：3000元人民币；

- 交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

- 供应商汇保证金时必须注明“文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备项目保证金”

十、其他事项：

谈判供应商购买采购文件时应提交的资料：

1、报名表（可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/Down.asp?ID=22）

2、企业简介；售后服务网点（复印件加盖公章）；

3、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件加盖公章）；

4、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

以上资料中所需证件、证明资料的复印件均须加盖单位公章，并将上述资料整理后装订成册，经核查合格后方可领取采购文件。

十一、联系方式：

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地       点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

联  系  人 ：邹先生

联 系 电 话：15057707652

传       真：0577-85695867

谈判邀请(通知)书

杭州华旗招标代理有限公司受文成县职业中等专业学校委托，对所需文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重）项目进行竞争性谈判采购，我们现通知贵公司（企业）参加谈判，并请按谈判采购文件的要求认真准备好谈判响应文件，按时前来谈判。

| 采购编号 | WCFSCG-2015-71（重） |
| --- | --- |
| 采购内容 | 文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重） |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 评审办法 | 最低评标价法 |
| 谈判有效期 | 90日历天（自谈判截止日起计算） |
| 谈判响应文件份数 | 正本1份，副本三份 |
| 谈判保证金 | 谈判截止时间前，供应商须按以下要求提交谈判保证金：3000元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：文成县农村信用合作社联社 保证金办理：保证金需提前入账，缴入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在开标前两天确认到帐，财务电话0577-59005060。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致谈判被拒绝。 |
| 谈判响应文件递交至 | 浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室； |
| 谈判响应文件递交截止与谈判开始时间 | 2015年11月9日15：00时 |
| 谈判地点 | 浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室； |
| 备注 | 如发现谈判采购文件及其评审办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的谈判质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对谈判采购文件的条款提出质疑。谈判采购文件解释权归采购代理机构与采购人所有。 |

第一部份项目简介

一、项目简介

经批准，杭州华旗招标代理有限公司对文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重）项目进行竞争性谈判采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来谈判报价。

第二部分采购内容及要求

一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在谈判响应文件中予以说明，并由谈判采购小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在谈判响应文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证谈判产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如成交，成交供应商及制造商对成交产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。成交供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，谈判响应文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容要求：

文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备技术要求：

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 泵站工程 | 个 |  |
| 1 | 泵房 | m2 |  |
| 2 | 离心泵 | 台 | 1 |
| 3 | 进出水线路管材 | 项 | 1 |
| 4 | 输变线路 | 项 | 1 |
| 5 | 储水罐 | 个 | 4 |
| 6 | 支墩及附件 | 项 | 4 |
| （二） | 材料挑运费 | 项 |  |
| 1 | 钢筋混凝土材料人工搬运费 | m3 |  |
| 2 | 管材人工搬运费 | m | 1609 |
| （三） | 输水管道及滴灌工程 | 项 | 118382.76 |
| 1 | 人工土方开挖 | m3 |  |
| 2 | 土方回填 | m3 | 0 |
| 3 | 阀井 |  | 27 |
| 4 | 建安工程费小计 |  |  |
|  | 临时工程费 | 项 |  |
|  | 勘测设计费 | 项 |  |
|  | 项目管理费 | 项 |  |
|  | 工程部分合计 |  |  |
|  | 基本预备费 | 项 |  |
|  | 工程总投资 |  |  |
| 5 | 排水水沟（包含所用材料和人工费） | 约260米 | 宽度与深度据实地确定 |
| 6 | 护栏铁丝网 （包含包含所用材料和人工费） | 700米长、高2.5米 |  |

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.6MpaPEΦ63 | m | 909 |
| 2 | PEΦ20 | m | 8729 |
| 3 | Φ5PE毛管 | m | 1597 |
| 4 | 1.6MpaPEΦ75 | m | 350 |
| 5 | PEΦ75阀门 | 个 | 3 |
| 6 | PEΦ75直接 | 个 | 5 |
| 7 | PEΦ75外接 | 个 | 3 |
| 8 | PEΦ75*63三通 | 个 | 8 |
| 9 | PEΦ63阀门 | 个 | 24 |
| 10 | PEΦ63直接 | 个 | 155 |
| 11 | PEΦ63外接 | 个 | 67 |
| 12 | PEΦ63*20三通 | 个 | 312 |
| 13 | PEΦ20全塑球阀 | 个 | 259 |
| 14 | PEΦ20内接三通 | 个 | 5625 |
| 15 | PEΦ20管帽 | 个 | 73 |
| 16 | PEΦ20直接 | 个 | 1426 |
| 17 | 压力补偿式滴头 | 个 | 5425 |
| 18 | 施肥系统 | 项 | 3 |
| 19 | 4/7毛管 | m | 192 |
| 20 | Φ63过滤器 | 套 | 8 |
| 21 | Φ20蝶形喷头 | 个 | 36 |
| 22 | 地插式微喷头 | 个 | 237 |
| 23 | 离心泵 | 流量为43.3方/小时，扬程60m，功率15kw。 |  |
| 24 | 储水罐 | 不锈钢2立方米 |  |
| 备注：1、农业基地总面积约30000多平方米，其中连栋大棚3个，总面积约6000多平方米：8米大棚20多个，总面积约5000多平方米。 2、除注明按实结算的项目外，所有安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。 |  |  |  |

备注：1、以上货物采购均为交钥匙工程管线包干，安装所需线缆，管线及其它安装材料、辅材均根据现场条件自行核算，必须按采购文件描述的功能要求进行深化设计并进行完善设备材料清单，保证整个系统的完整性，系统的正常运行，报价一次性包干，不作调整。成交供应商不得以任何理由增加该项报价。采购人清单中的货物如有遗漏必须的设备，请投标供应商自行配齐，成交后采购人将不予调整。

- 采购文件与工程量清单中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。供应商选用选择非采购人参考品牌型号产品的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并需达到采购人需求，同时在技术偏离表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差，甚至废标处理。▲

3、以上货物采购技术参数采购单位都确认。

三、商务条款

1、质保期

1.1.所有设备自交付安装并通过验收之日起3年质保期（标书有其他规定的除外），质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由成交供应商免费技术服务和维修、更换。质保期后，如采购人要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。

1.2. 在质保期内，成交供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，（包含但不局限于重点播出期的设备巡检、季度和年度的设备维护与保养等）不收取额外费用。

1.3.供应商在报价文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.4.质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询，除非采购文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，如果不能修复，则提供同样备机供采购人使用，直至设备修复。

2、付款方式：

在合同签订前成交供应商应提供合同总金额5%的履约保证金，采购人在设备产品安装完毕最终验收合格后并向文成县财政局提供合同、验收报告、发票复印件后15个工作日内付95%，并向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后5个工作日内退还履约保证金，12个月后无质量与售后服务问题，支付剩余5%。

3、安装调试

3.1.安装地点：按采购人要求。

3.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货、安装过程中发生的费用由成交供应商负责。

3.4.报价供应商应在报价文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

4．完工期

▲成交供应商签订合同后应在60日历天内安装调试完毕。

5、培训（采购内容部分有特殊产品培训要求的，以特殊要求为准）

5.1、成交供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训；

5.2、培训的内容包括主要设备和软件的安装、使用、配置管理、性能优化以及硬件基本维护知识；

6、验收

成交供应商已按合同规定提供了符合采购文件规定的要求的货物，并经采购人组织检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。

四、工作范围：

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训

5.质保期内系统的维保及维修

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对所有货物进行报价，否则按无效报价处理；

3、无论谈判过程中的作法和结果如何，供应商自行承担谈判活动中所发生的全部费用。采购人有权选择成交供应商的供货和服务范围。

4、本次谈判采购文件、谈判响应文件文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

5、对于本次采购，如多个供应商前来参与报价的主要产品为同一品牌，如果各个供应商无控股关系或分级代销关系，那么各个供应商均为有效独立的供应商。

如果各个供应商存在控股关系或分级代销关系且报价产品为同一品牌型号，则存在上述关系的供应商中取价格低的为有效供应商参与评审，存在该关系的其它供应商为无效。

6、采购文件中所列的品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

7、采购文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，预成交供应商应按采购人要求提供货物制造商授权和质保证明，预成交供应商须在拿到成交通知书5个工作日内提供以上原厂商授权文件及原厂质保证明。如原厂商无故不予授权，在预成交供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款。

8、本次采购的货物如涉及国家规定强制认证的，均视为供应商报价产品符合了工业品生产许可证，3C认证，环保产品认证等强制认证规定的，但成交供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述货物相关强制认证的证明文件报价时不需提供），否则做验收不能通过处理，并对成交供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

9、除注明按实结算的项目外，所有安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，供应商应现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商自行承担报价风险。

10、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

11、本次预算30万元；超出采购预算的报价将作无效报价处理。

12、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

13、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

二、供应商资格条件

按谈判采购公告要求

三、谈判采购文件

1、谈判采购文件

- 1.1、谈判采购文件约束力

供应商一旦购买了本谈判采购文件并参加谈判，即被认为接受了本谈判采购文件中所有条款和规定。

2、谈判采购文件的澄清

2.1、供应商对谈判采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知不得迟于谈判通知（邀请）书中规定时间使采购机构收到，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、谈判采购文件的修改

3.1、在谈判截止时间前，采购人或采购机构有权修改谈判采购文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为谈判采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2、为使供应商有足够的时间按谈判采购文件要求修正谈判响应文件，采购人可酌情推迟谈判截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

四、谈判响应文件

1、谈判响应文件

1.1、供应商应仔细阅读谈判采购文件中的所有内容，按照谈判采购文件及采购货物技术规格要求，详细编制谈判响应文件。并对谈判采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的谈判响应文件应该是与谈判采购文件要求没有重大偏离的谈判响应文件。未实质上响应的谈判响应文件将被拒绝，但允许谈判内容在基本满足采购需求的前提下出现的微小差异。

1.2、供应商必须按谈判采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证谈判响应文件的正确性和真实性。谈判响应文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其谈判的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3、供应商应仔细阅读谈判采购文件中的所有内容，按照谈判采购文件要求，详细编制谈判响应文件，所有文件资料必须是针对本次谈判。不按谈判采购文件的要求提供的谈判响应文件可能导致被拒绝。

2、谈判响应文件的组成

谈判响应文件由商务报价部分和技术资信部分两部分组成，可合并装订，须密封包装。

2.1商务报价部分组成

1）谈判承诺函（附件一）

2）报价一览表（附件二(一）)

3）设备数量、价格表（附件二（二））

2.2、技术资信部分组成

1) 法定代表人授权书（附件四(一)）

2）报价供应商情况声明（见附件四（二））

3）商务偏离表、技术偏离表（附件三）

5）报价产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））与货物数量价格表对应，不得带有价格）▲；相关的系统拓扑图、架构结构图。

6）报价产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

7）产品制造、安装、验收标准产品如涉及到国家规定的特殊许可制造及销售要求，必须满足相关要求

8）产品技术规格书、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述； 技术规格书中须供应商提供的参数、承诺和保证；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）；

9）相关投标产品的质量体系认证证书、3C认证证书、相关检测报告、自主创新、节能环保方面认证（复印件加盖投标供应商有效公章）（如有则提供）

10）2012年至今同类项目业绩（附件六）（以成交通知书或合同复印件为准）

11)优惠条件；供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括技术培训、售后服务、质量保证期等

12)产品的技术服务和售后服务的内容、措施、承诺等，售后服务详细的计划方案说明与承诺、故障响应修复时间方式及保障措施，质保期、供货进度计划、距采购人最近的服务网点的详细介绍，服务机构总负责人，电话，地址，人员配置等，资质资格、技术力量、成立时间，详细的培训计划，质保期外服务收费内容等

13)供应商可以在报价文件中对采购设备的技术规格要求在偏离表后面提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的相应要求

14）根据采购文件中的采购内容与技术要求，需要提供的其它文件和资料

15）供应商认为需要提供的文件和资料

3、谈判内容填写说明

3.1、谈判响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一组成谈判响应文件并装订成册(商务部分谈判响应文件与技术资信部分谈判响应文件可合并装订)。

4、谈判报价

4.1、供应商应按谈判采购文件中格式填写谈判承诺函与谈判设备数量、价格表；

4.2、总报价为安装验收完毕的所有费用。供应商应在各自技术占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价数量。

4.4、谈判报价应包含以下内容。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终采购人的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 产品安装、调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费

- 采购代理服务费

供应商在报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及谈判采购文件规定的由成交供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在谈判响应文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、谈判保证金

6.1、供应商须按谈判邀请（通知）书中的规定提交谈判保证金。

6.2、谈判保证金应使采购机构在谈判截止时间前收到(以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前二天办理。

6.3、成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订了合同且提交履约保证金后5个工作日内无息退还。未成交供应商的谈判保证金将在确定成交供应商后5个工作日内无息退还。

6.4、发生下列情况之一，谈判保证金将被没收。

1）供应商在谈判有效期内撤回谈判响应文件。

2）成交供应商未按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）未支付采购代理服务费。

7、谈判响应文件的有效期

7.1、自谈判之日起90日历天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的谈判响应文件将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改谈判响应文件。

8、谈判响应文件的签署和份数

8.1、谈判响应文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。谈判响应文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、谈判响应文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、谈判响应文件的份数：按谈判采购文件要求提供的各种文件，提供一式四份，其中正本一份，副本三份。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。

9、谈判响应文件的修改和撤回

9.1、供应商在谈判响应文件密封或送达以后如必须修改或撤回谈判响应文件，必须在谈判截止时间以前将加盖公章的书面谈判修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、谈判修改文件必须密封，在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“谈判时启封”字样。谈判修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

- 五、谈判响应文件的密封与递交

1、谈判响应文件的密封及标记

1.1、谈判响应文件应按以下方法装袋密封

▲谈判响应文件商务报价部分和技术资信部分可合并装订成册，且装订成册密封递交。并注明谈判响应文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及全权代表签字。封皮上写明采购编号、采购人及采购项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价谈判响应文件”、“技术资信谈判响应文件”、“谈判时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，谈判响应文件将可能导致被拒绝接受，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、谈判截止时间

2.1、谈判响应文件必须按谈判邀请（通知）书中规定的谈判响应文件递交截止时间前送达指定的谈判地点。

2.2、采购人如因故推迟谈判截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、谈判响应文件的递交

递交谈判响应文件时，需满足以下要求，否则该谈判响应文件予以拒绝：

3.1、在谈判截止时间之前递交；

3.2、按规定交纳了谈判保证金；

3.3、包装与密封符合谈判采购文件要求；

六、谈判开始和评审

1、报价

1.1、按谈判邀请（通知）书规定的时间、地点报价。

1.2、有下列情形之一的报价文件将被视为无效：

1）在报价文件递交截止时间以后送达的报价文件

2）未按采购文件规定密封与包装的报价文件

3）未按规定提供报价保证金的报价文件

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加报价会议的

5）供应商法定代表人未参加报价会议时，其授权代表不能提供法定代表人授权书

6）供应商授权代表不能出示合法的身份证明与报价保证金收据

7）报价文件中报价函、法定代表人授权委托书、报价一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）。

1.3、▲递交投标文件时，投标供应商法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件、合法有效的身份证明原件、投标保证金收据原件、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由谈判采购小组审核确认投标供应商投标资格，未提供以上证明的投标文件将拒收。

1）首先在谈判采购小组范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按采购文件规定的开标时间，在谈判采购小组范围内对投标供应商进行投标资格审查；谈判采购小组审查投标供应商代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，谈判采购小组开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及谈判采购小组不承担任何责任。

通过审查的投标供应商，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2、评审

2.1、评审由采购人依法组建的谈判采购小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查谈判响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评审办法确定预成交供应商；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2、评审应当遵循下列工作程序：

1）谈判响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对谈判响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性谈判资格。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判采购小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲谈判采购小组发现谈判响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(谈判采购小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）明显不符合技术标准要求或不满足采购文件技术要求的谈判响应文件，经谈判后供应商拒绝修正的；

2）谈判响应文件附有采购人不能接受的条款，经谈判后供应商拒绝修正的；

3）不符合采购文件中规定的实质性要求的谈判响应文件，经谈判后供应商拒绝修正的；（是否为偏离实质性要求由谈判采购小组认定。）

4）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，谈判采购小组可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，谈判采购小组可以对该供应商作无效报价处理；

5）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

6）其他经谈判采购小组认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的谈判响应文件。

2.4、谈判采购小组在评审中，可以根据本次采购需要改变采购文件中规定的评审标准、方法和成交条件。并以补充修改文件的方式通知所有参加谈判的供应商。不同意继续谈判的供应商，其保证金无息退回。

2.5、评标过程中遇到特殊情况，由谈判小组遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3、谈判响应文件的澄清

为有利于对谈判响应文件的比较和评议，必要时采购人及谈判采购小组可要求供应商对谈判响应文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有授权代表签字并作为谈判内容的一部分。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或采购文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行采购活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）、采购文件没有不合理条款的，同意采取其他方式采购；

2）、在谈判期间，出现符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评审原则

谈判采购小组按照采购文件的要求和条件对谈判响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按最低评标价法确定成交供应商。评审办法与细则（附后）。

- 七、授予合同

- 1、成交条件

谈判结束后，谈判采购小组按照采购文件确定的评审办法，确定成交供应商。

2、成交通知

2.1、评审结束后，采购机构在浙江省政府采购网、文成县公共资源交易中心网站及相关媒体上公示采购结果，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向成交供应商发出成交通知书。如发现成交供应商资格无效或其放弃成交资格，则按本次评审供应商得分排序结果依次替补或重新组织；成交供应商确定后，采购机构向成交供应商发出成交通知书。

2.2、成交通知书对采购单位和成交供应商具有法律约束力。成交通知书发出后，采购单位改变成交结果或者成交供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

3、谈判采购小组对评审结果不负责解释。

4、签订合同

4.1、成交供应商需在公示期结束后3工作日内主动联系采购人或采购机构领取成交通知书；并在领取成交通知书后7工作日内与采购人签订合同。如成交供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

4.2、谈判采购文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以谈判违约处理，其谈判保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

5.1、成交供应商在收到成交通知书5个工作日内，需向采购人提供合同总价5％的履约保证金。履约保证金在成交供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （成交后由采购人提供）

开户银行：  （成交后由采购人提供）

银行账号：  （成交后由采购人提供）

5.2、履约保证金自提交之日起至货物最终验收前有效。履约保证金在项目最终验收合格后，由成交供应商提出，向文成县公共资源交易中心提供合同、验收报告、发票复印件后5个工作日内采购人无息退还。

6、采购代理服务费

6.1、成交供应商在领取成交通知书同时向采购代理机构支付10000元的采购代理服务费，采购代理服务费包含在投标总价中。

采购代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

6.2、成交供应商未按规定交纳采购代理服务费，将没收其投标保证金，取消其成交资格。

第四部分、合同格式

编号：

采购人：采购人

成交供应商：本次采购的成交的供应商

双方经协商，就成交供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

成交供应商保证提供如下内容的合格产品：金额单位：人民币元

| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条：质量标准和要求

1、成交供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、成交供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、成交供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、成交供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、成交供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、成交供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

见采购文件

第六条：供货方式

见采购文件

第七条：验收

成交供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，成交供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

采购人在成交供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的成交供应商直接损失。

第八条：售后服务

成交供应商承诺售后服务按照报价承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

见采购文件

第十条：货款的支付

见采购文件

第十一条：辅助服务

成交供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

成交供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

成交供应商提供货物必须与采购报单型号、规格、技术参数一致，如发现有弄虚作假的，甲方有权终止合同，没收押金，并承担总金额20%的违约金。

成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于（按采购文件要求）个月的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向成交供应商提出补救措施或索赔。

成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向成交供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果成交供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，成交供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取成交供应商合同总价20%的违约金：

（1）成交供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由成交供应商承担。

（2）根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）成交供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由成交供应商负担。同时，成交供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内成交供应商未作答复，上述索赔应视为已被成交供应商接受。如果成交供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求成交供应商赔偿。

第十四条：履约延误

1、成交供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果成交供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到成交供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如成交供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权追究成交供应商的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2万元处理，如果超出合同规定期限15天应不能供货，则采购人可以终止合同，并收取成交供应商合同总价20%的违约金。

第十五条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十六条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向成交供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十七条：违约处理

1、在采购人对成交供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向成交供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）成交供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准

（2）成交供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务

（3）成交供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，成交供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，成交供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十八条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，成交供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十九条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在采购人收到成交供应商提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，采购人与成交供应商加盖印章后生效。

第二十条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十一条合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件

2、成交供应商报价文件

3、询标纪要和承诺书

4、成交通知书。

采购人(盖骑缝章)：               成交供应商（盖骑缝章）：

法定代表人：                     法定代表人：

开户银行：                       开户银行：

开户名称：                       开户名称：

账号：                           账号：

签约日期：                       签约地点：

注：以上合同条款供采购人及成交供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与成交供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。

第五部分附件—谈判响应文件格式

附件一

谈判承诺函

致：  （采购人名称）

（供应商全称）授权         （授权代表名称）      （职务、职称）为授权代表，参加采购人组织的           （采购项目名称）（括号内填报价编号）谈判的有关活动，并对           项目进行报价。为此：

1、提供谈判须知规定的全部谈判响应文件：

谈判响应文件正本一份，副本三份；

2、我方承诺在合同生效后成交供应商签订合同后应在60日历天内安装调试完毕。内交货并通过采购人组织的验收

3、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、成交供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自开标之日起90日历天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（一）

报价一览表

供应商名称：                       采购编号：                 （价格单位：元）

| 项目名称 | 报价（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重） | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

报价一览表中报价为符合采购文件要求的设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、材料费、税金、人工费、技术培训费、验收费、采购代理服务费等。

不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

报价必须按采购文件注明的数量进行报价，否则将可能导致重大偏离予以废标。

附件二（二）

设备数量、价格表

供应商名称：                           采购编号：                   （价格单位：元）

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |

说明：1、表格可延续或自行编制

2、报价中须包含设备费、特殊工具费及随机易损件费、安装、调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、采购代理服务费及其它需要的费用。

报价供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

附件二（三）

产品配置及主要技术参数

供应商名称：                   采购编号：                   设备名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格 | 数量 | 样式图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲注：设备详细配置、技术应另页描述。

附件三（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 谈判采购文件规范要求 | 谈判响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件三（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 谈判采购文件规范要求 | 谈判响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称，括号中填写项目编号）项目谈判，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的谈判响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：（签字）                    性别：

职务：                            年龄：

详细通讯地址：                     邮政编码：

电话：                        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

（二）供应商情况声明

1.名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到年月日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3.企业人员情况：

职工（在职）人数人，其中技术人员人，

4.近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5.谈判供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．谈判供应商资格资质证书及谈判采购文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五

其他谈判响应文件

附件六

2012年至今同类项目业绩

（以提供的成交、成交通知书，合同复印件为准，加盖单位公章，不允许只提供此表）

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：此表可延续。

附件七

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由报价供应商填写，费用不包括在报价总价中，但作为评标的重要依据。也作为质保期满后使用单位选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八

验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、评审组织

评审工作由采购人依法组建的谈判采购小组负责，谈判采购小组按有关规定组成。评审过程应严格保密，谈判采购小组及有关工作人员应严格遵守纪律，不得泄露任何评审信息。

二、谈判文件递交截止、谈判程序、谈判原则和方式

1、谈判文件递交截止

1.1 代理机构按采购文件规定的时间、地点收取谈判文件。

1.2 供应商法人或法人授权代表必须出席谈判会议。

2、本次采购是根据竞争性谈判采购方式进行。

2.1 谈判的顺序，按供应商签到的逆顺序进行。

2.2开展谈判，谈判采购小组所有成员集中与单一供应商（供应商的法人代表或法人代表授权的人必须在场，否则，取消其谈判资格）分别进行谈判。谈判的内容可能涉及技术规格、价格、售后服务、培训、合同草案，当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对供应商有约束力。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。第一次报价不公开。

2.3在谈判小组与各供应商进行了相同轮次的谈判（最多不超过二轮）后，为了更好地实现采购目标，谈判小组可以修改采购文件，但涉及实质性变动的，要以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商收到修改采购文件的通知后，可以决定是否继续参加谈判活动，如果供应商决定不继续参加谈判，保证金无息退还。

3、在所有最终报价的供应商范围内，按最终报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加本次谈判采购的供应商。评标结束后，采购人将在浙江省政府采购网上发布公告，并在公示期结束后向成交供应商发出成交通知书。

4、谈判响应文件的澄清

4.1为有利于对谈判响应文件的比较和评议，必要时采购人可要求供应商对谈判响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为谈判响应文件内容的一部分。

5、经过谈判后付款方式或完工期出现负偏差的按无效标处理。

6、如果所有供应商的最终报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的最终报价超出采购预算的，则该供应商作无效报价处理。

投标书封条

（注：投标供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重）投标文件商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

文成县职业中等专业学校实践基地滴灌设备（重）投标文件资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章