2015年文成县石驮线（K23+100、K23+200、K25+500、K30+050）水毁修复工程

工程量清单

招标人：     文成县公路管理局     （盖单位章）

编制人：  温州三凌建设项目管理有限公司     （盖单位章）

编制时间：    2015年12月21日

## 1．工程量清单说明

- 1.1  本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、地方标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制；依据浙江省《交通养护工程工程量清单计价规范》（DB33/T751-2009）第一部分 “公路小修保养工程工程量清单计价规范” 中的工程量清单计价、工程量清单计价格式和计价要求等进行编制。

1.2  本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、项目专用合同条款、技术规范及图纸（如有）等一起阅读和理解。

1.3  本工程量清单中所列“一类项目”（指工程量清单第1000章中项目名称）工程量是根据实际情况确定的工程数量；“二类项目”（指工程量清单第100章~第700章中子目名称）工程量为暂定的工程数量，是估算的或是预计的数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，实际支付应按承包人完成的实际工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4  工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，“技术规范” 中计量与支付条款中的“支付子目”里所标注的“相应计价规范子目”栏的子目编号，即与《交通养护工程工程量清单计价规范》第一部分中“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目号相衔接。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“技术规范”及“公路小修保养工程工程量清单计价规范”的相应细目的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5  对养护作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6  工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7  图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

## 2．投标报价说明

2.1  工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2  除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3  工程量清单中的每一子目，承包人都应填入单价，作为工程价款结算的支付依据；有些子目虽未标出数量而要求填入总额价者，投标人应按要求将总额价填入。投标人没有填入单价或总额价的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的子目，但不能得到结算与支付。

2.4  符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.5  承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6  工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

2.7  暂列金额的数量及拟用子目的说明： 本项目的暂列金额的数量为第100章至1000章工程量清单合计的0%（不可预见费），除合同另有规定外，应由监理人按合同条款第15条规定，结合工程具体情况，报发包人批准后指令全部或部分地使用或者根本不予动用。

2.8  暂估价的数量及拟用子目的说明：      无        。

2.9  第200章：1、本章项目未明确指出的工程内容如：养护、场地清理、脚手架的搭拆、模板的安装、拆除及场地运输等均包含在相应的工程项目中，不另行计量2、排水、防护、支挡工程的钢筋、锚杆、锚索除锈制作安装运输及锚具、锚垫板、注浆管、封锚、护套、支架等，包括在相应的工程项目中，不另行计量。

2.10第202节：所有场地清理、拆除与挖掘工作的一切挖方、坑穴的回填、整平压实，以及适用材料的移运、堆放和废料的移运处理等作业费用均含入相关子目单价之中，不另行计量。

2.11第203节：1、除非监理人另有指示，凡超过图纸或监理人规定尺寸的开挖，均不予计量。2、石方爆破安全措施、弃方的运输和堆放、质量检验、临时道路和临时排水等均含入相关子目单价或费率之中，不另行计量。3、在挖方路基的路床顶面以下，土方断面挖松深300mm再压实；石方断面应辅以人工凿平或填平压实，作为承包人应做的附属工作，均不另行计量。

2.12第206节：1、砌体挡土墙、干砌挡土墙和混凝土挡土墙工程应以图纸所示或监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量，按砂浆强度等级及混凝土等级等级分别以立方米计量，砂砾或碎石垫层按完成数量以立方米计量。2、混凝土挡土墙的钢筋，按图纸所示经监理人验收后，以千克（kg）计量。3、嵌缝材料、砂浆勾缝、泄水孔及其滤水层，混凝土工程的脚手架、模板、浇筑和养生、表面修整，等有关作业，均作为承包人应做的附属工作，不另行计量与支付。基础开挖、运输与回填以图纸所示或监理人的指示为依据，按实际完成并经验收的数量以立方米计量。

2.13第300章：1、水泥混凝土路面模板制作安装及缩缝、胀缝的填灌缝材料、高密度橡含在胶板，均包含在不同厚度水泥混凝土面层的工程项目中，不另行计量。2、 水泥混凝土路面养生用的养护剂、覆盖的麻袋、养护器材等，均包含在浇筑不同厚度水泥混凝土面层的工程项目中，不另行计量。3、 水泥混凝土路面的钢筋包含传力杆、拉杆、补强角隅钢筋及结构受力连续钢筋、支架钢筋。4、 沥青混凝土路面和水泥混凝土路面所需的外掺剂不另行计量。5、 沥青混合料、水泥混凝土和（底）基层混合料拌和场站、贮料场的建设、拆除、恢复均包含在相应工程项目中，不另行计量。

2.14第400章：1、本章所列工程项目涉及到的养护、场地清理、吊装设备、拱盔、支架、工作平台、脚手架的搭设及拆除、模板的安装及拆除，均包含在相应工程项目内不另行计量2、附属结构、圆管涵、倒虹吸管、盖板涵、拱涵、通道的钢筋，均包含在各项目内，不另行计量。附属结构包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫块等构造物。

2.15第402节：1、桥面铺装应按图纸所示的尺寸，或按实际完成并经监理人验收的数量，分别按不同材料、级别、厚度，以平方米计量。由于施工原因而超铺的桥面铺装，不予计量。2、桥面防水层按图纸要求施工,并经监理人验收的实际数量,以平方米计量。3、桥面泄水管及混凝土桥面铺装接缝等作为桥面铺装的附属工作，不另行计量。4、桥面铺装钢筋在第403节有关工程子目中计量，本节不另行计量。

2.16第415节：1、沥青或油毛毡防水层，作为与其有关子目内的附属工作，不另计量与支付。2、钢筋混凝土盖板涵（含梯坎涵、通道）、钢筋混凝土箱涵（含通道）应以图纸规定的洞身长度或经监理人同意的现场沿涵洞中心线测量的进出口之间的洞身长度，经验收合格后按不同孔径及孔数以米计量，桥涵、箱涵所用钢筋不另计量。3、所有垫层和基座，沉降缝的填缝与防水材料，洞口建筑，包括八字墙、一字墙、帽石、锥坡（含土方）、跌水井、洞口及洞身铺砌以及基础挖方、地基处理与回填土、沉降缝的填缝与防水材料等作为承包人应做的附属工作，均不单独计量。4、洞口建筑以外涵洞上下游沟渠的改沟铺砌、加固以及急流槽等均列入本规范第207节有关子目计量。5、建在软土、沼泽地区的盖板涵、箱涵（含通道），按图纸要求特殊处理的基础工程量（如：塑料排水板、袋装砂井、各种桩基、喷粉桩等）在本规范第205节相关子目中计量与支付，本节不另行计算。

2.17第600章：1、地基填筑、垫层材料、砌筑砂浆、嵌缝材料以及油漆涂料等均不另行计量。2、波形梁钢护栏（含立柱）为安装就位（包括明涵、通道、小桥部分）并经验收合格，其长度沿栏杆面（不包括起终端段）量取，按米计量。钢护栏起、终端头以个计量

## 3．其它说明

3.1  本合同无计日工。

3.2  工程量清单及其计价中所有要求署名、盖章处，必须由规定的单位和人员署名、盖章。

4．工程量清单

工程量清单

| 清单 第100章 总 则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 4572.00 |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三方责任险 | 总额 | 1 | 4572.00 |  |
| -c | 按合同条款规定，提供人身意外伤害险 | 总额 | 1 | 2743.00 |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | 10000.00 |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 | 876.00 |  |
| 102-3 | 交通安全管理费 | 总额 | 1 | 3000.00 |  |
| 102-4 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 13712.00 |  |
| 103-1 | 临时道路等修建、养护、拆除 | 总额 | 1 | 1000.00 |  |
| 103-2 | 临时工程用地 | 总额 | 1 | 2000.00 |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、拆除、维修 | 总额 | 1 | 1000.00 |  |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  |  |
| 103-5 | 供水与排污设施 | 总额 | 1 | 500.00 |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 | 5000.00 |  |
| 清单 第100章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

工程量清单

| 清单 第200章 路 基 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202-1 | 挖土石方基础，余方外运消纳 | m3 | 1195.90 | 52.00 |  |
| 203-3 | 结构物台背回填，利用开挖土方 | m3 | 967.90 | 31.00 |  |
| 205-1 | 边沟 C20砼三面光边沟，含模板支护、混凝土养护、挖基等附属工作 | m3 | 12.8 | 643.40 |  |
|  | C25砼台帽、帽石含模板支护、混凝土养护等附属工作 | m3 | 1.20 | 580.00 |  |
|  | C30砼盖板含模板支护、混凝土养护、钢筋等附属工作 | m3 | 1.00 | 1908.00 |  |
|  | C15砼垫层，板含模板支护、混凝土养护、挖方、填方等附属工作 | m3 | 3.30 | 410.52 |  |
| 206-1 | 清理塌方、滑坡、风化碎石 | m3 | 900.00 | 30.00 |  |
| 206-11 | 修复或完善挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | C20砼挡土墙，含模板支护、混凝土养护等附属工程 | m3 | 72.00 | 540.00 |  |
| -b | C20片石砼挡土墙，含模板支护、混凝土养护等附属工程 | m3 | 563.1 | 502.00 |  |
| -c | M7.5浆砌片（块）石挡土墙 | m3 | 279.4 | 305.00 |  |
| 清单 第200章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

工程量清单

| 清单 第300章 路 面 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 301-1 | 水泥混凝土路面 |  |  |  |  |
| -d | 挖除旧路面，余方外运消纳 | m3 | 56.000 | 21.78 |  |
| 301-5 | 基层 |  |  |  |  |
| -a | 挖除旧路面基层，余方外运消纳 | m3 | 56.000 | 26.32 |  |
| 307-1 | 级配碎（砾）石 | m2 |  |  |  |
| -a | 厚20cm级配碎石 | m2 | 280.000 | 32.72 |  |
| 315-1 | 20cm厚水泥混凝土路面，设计弯拉强度4.0mpa，含模板、构造钢筋、路面养护等附属工作 | m2 | 280.000 | 106.70 |  |
| 清单 第300章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

工程量清单

| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 402-1 | 桥面铺装修复 | m3 |  |  |  |
| -b | C40桥面铺装，含模板支护、混凝土养护等附属工作 | m3 | 4.060 | 950.00 |  |
| 415-5 | 涵洞的接长 |  |  |  |  |
| -a | C25砼基础 | m3 | 42.240 | 510.00 |  |
| -b | M7.5浆砌片（块）石挡土墙 | m3 | 539.910 | 305.00 |  |
| -c | C30砼涵洞台帽，含模板支护、混凝土养护等附属工程 | m3 | 9.260 | 1050.00 |  |
| -d | C40砼涵洞盖板制作、安装等，含模板支护、混凝土养护等附属工程 | m3 | 21.280 | 950.00 |  |
| -e | 伸缩缝 | m | 15.00 | 750.00 |  |
| -f | 挖土石方基础，余方外运消纳 | m3 | 818.70 | 52.00 |  |
| -g | 结构物台背回填，利用开挖土方 | m3 | 109.60 | 31.00 |  |
| 清单 第400章合计 人民币 |  |  |  |  |  |

工程量清单

| 清单 第600章 交通安全设施（二类项目） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 601-2 | C30砼防撞护栏，含模板支护、混凝土养护等附属工作 | m | 15.200 | 560.00 |  |
| 602-2 | B级波形护栏，含钢管立柱等附属工作 | m | 74.000 | 152.90 |  |
| 602-2-1 | 波形梁钢护栏起、终端头 | 个 | 8.000 | 93.10 |  |
| 清单 第600章合计 人民币 |  |  |  |  |  |