工    程    地    质    勘    察    委    托    书

| 工程名称 | 黄坦镇抗震安居配套基础设施工程（云湖路） | 工程地点 | 黄坦 | 设计人 | 沈福良 | 工程负责人 | 魏淑艳 | 总工 | 吴小英 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 黄坦镇人民政府 | 联系人及电话 | 沈福良 | 联系电话 | 18367115879 | 勘察阶段 | 详勘 | 交付成果日期 | 15年11月 |
| 设计说明 1、工程目的及设计意图：为确保道路沿线构筑物基础及道路路基设计、边坡防护设计能够更加科学合理地进行，要求提供道路沿线的地质勘察报告。 2、本次要求勘察范围:云湖路（0+000~0+1880），总长1880m，位置详见《道路平面图》。 3、重点地段要求： （1）、桥梁基础处按照平面图上布孔。 （2）、山体部分需提供岩石的边坡稳定性和承载力计算所需的各项参数，提供岩石的倾角、走向、断裂带等，并给出建议的路堑边坡坡率。 |  |  |  | 勘察工作要求 1、钻孔：道路勘测点宜在道路中心线上，当路基岩土条件复杂时，应适当增加横剖面。孔位需在平面图上标出，一般路段每隔200m为一控制性勘探孔、山体部分每隔100m为一控制性勘探孔。 2、土样：原地面标高以下1.5m的深度范围内，取土间距宜为0.5m，1.5m深度以下取土间距适当放宽。 3、孔深：探测至硬壳层即可。 4、遇特殊地质情况如软土层，水塘、暗塘或者是山体岩石断裂带等应加密钻孔，探明沿线暗塘的位置、分布范围，塘（河）底淤泥层厚度,断裂带的宽度，并适当加密钻孔。 5、勘察时如遇软土层应重点探明其分布范围、分层情况、含水量、塑性指数、固结系数、承载力、摩阻力、灵敏度、土层水平向和竖向的渗透系数等物理力学参数。还应探明地下水位及PH值，地下水对混凝土和水泥的侵蚀性。 6、道路定位详见《道路平面图》，排桩号应与设计相符。 7、其它要求同常规岩土工程勘察要求。 按《市政工程勘察规范》《公路工程地质勘察规范》《公路桥位勘测设计规范》提供勘察报告、图表、地基、路堑边坡处理建议。 |  |  |  |  |  |
| 附图 1、总平面图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托日期：2016年1月