黄坦镇抗震安居配套基础设施工程（云湖路）勘察技术要求

设计说明

1、工程目的及设计意图：为确保道路沿线构筑物基础及道路路基设计、边坡防护设计能够更加科学合理地进行，要求提供道路沿线的地质勘察报告。

2、本次要求勘察范围:云湖路（0+000~0+1880），总长1880m，位置详见《道路平面图》。

3、重点地段要求：

（1）、桥梁基础处按照平面图上布孔。

（2）、山体部分需提供岩石的边坡稳定性和承载力计算所需的各项参数，提供岩石的倾角、走向、断裂带等，并给出建议的路堑边坡坡率。

勘察工作要求

1、钻孔：道路勘测点宜在道路中心线上，当路基岩土条件复杂时，应适当增加横剖面。孔位需在平面图上标出，一般路段每隔200m为一控制性勘探孔、山体部分每隔100m为一控制性勘探孔。

2、土样：原地面标高以下1.5m的深度范围内，取土间距宜为0.5m，1.5m深度以下取土间距适当放宽。

3、孔深：探测至硬壳层即可。

4、遇特殊地质情况如软土层，水塘、暗塘或者是山体岩石断裂带等应加密钻孔，探明沿线暗塘的位置、分布范围，塘（河）底淤泥层厚度,断裂带的宽度，并适当加密钻孔。

5、勘察时如遇软土层应重点探明其分布范围、分层情况、含水量、塑性指数、固结系数、承载力、摩阻力、灵敏度、土层水平向和竖向的渗透系数等物理力学参数。还应探明地下水位及PH值，地下水对混凝土和水泥的侵蚀性。

6、道路定位详见《道路平面图》，排桩号应与设计相符。

7、其它要求同常规岩土工程勘察要求。

桥梁地质钻探要求

1、按提供的《道路平面图》，在桥位处四角布设4个钻探孔（箱涵2个钻孔），如地质变化比较大，可适当增加钻探孔。

2、钻探深度要求打到中风化岩层，或者以100cm桩基单桩承载力达到300吨以上，控制打到良好的持力层。

3、查明桥位处地形、地貌特征，查明勘探深度以内各地基土层的埋藏分布规律，查明各地基土层的工程地质条件，提供各土层的物理力学性质指标，并对地基土的承载力作出分析和评价。

4、查明不良地质的成因、类型、性质、空间分布范围、发生和诱发条件、发展趋势及危害程度，并提出计算参数、整治措施。

5、查明地下水的类型、埋藏条件、水位变化幅度与规律，并根据区域资料与环境综合判定地下水、土对钢筋混凝土的危害程度。

6、按照《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）的要求对100cm钻孔桩单桩承载力进行估算，并按照公路桥涵的格式编制地质勘察报告。

7、判定场地土类别和地基的地震效应。

8、测试地基土的物理-力学特性，并按《公路桥涵地基规范》提供单桩轴向极限承载力所需的桩侧各层土的极限摩阻力值、基本承载力值、桩尖极限承载力值及岩石单桩极限抗压强度值。