黄坦镇敬老院勘察技术要求

岩土工程详细勘察要求

1、概况:本工程地上2~5层，地下局部1层，采用框架结构。

2、柱底最大轴力特征值估算：3000kN 。

3、本工程局部设一层地下室（见建筑总图），须提供抗浮设计水位及桩抗拔系数。

4、总的勘探孔数量暂定为13个。

本勘探孔位置图按照中等复杂地质情况布置，仅作为地勘招投标使用。

勘探单位应按照勘察规范要求，根据实际情况决定勘探孔(一般性孔、控制性孔）的数量、位置及深度,满足拟建工程的建筑的基础设计(重型设备基础及堆载要求)和施工及基坑开挖、支护设计要求。

勘察工作要求

1、勘察单位应根据本工程具体特点和现行相关勘察规范要求结合总平面图合理确定勘探孔，并提供各孔坐标及孔口绝对标高。

2、查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度,并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议。

3、查明建筑物范围内各岩土的类别、结构、厚度、坡度、工程特性及剪切波速, 计算和评价地基的稳定性和承载力。

4、对建筑物的沉降计算，提供地基变形计算参数，预测建筑物的沉降、差异沉降或整体倾斜。

5、划分场地土类型和场地类别，分析预测地震效应，判定饱和沙土或饱和粉土的地震液化，并应计算液化指数。

6、查明地下水的埋藏条件，查明水位变化幅度与规律，提供地层的渗透性。

7、判定环境水和土对建筑材料和金属的腐蚀性。

8、判定地基土及地下水在建筑物施工和使用期间可能产生的变化及其对工程的影响。

9、根据钻探资料结果，推荐该场地适用的基础方案，并提出有关的设计数据。如用桩基，须提供桩基设计计算所需的岩土计算参数，并确定单桩承载力，提出桩的类型方案、长度和施工方法等建议。

10、其他未尽事宜应严格按照相关的规范要求进行。