文成县公共资源交易中心 政府采购招标文件 项目名称：文成县28处地质灾害点应急治理设计 采购编号：WCFSCG-2016-33 采 购 人：文成县国土资源局 联 系 人：王月凤 联系电话：13868682001 代理机构：杭州华旗招标代理有限公司 联 系 人：邹先生 联系电话：0577-85698967 联系传真：0577-85695867 二○一六年五月

- 招标文件目录

- 文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项…………………………………………2

- 关于文成县28处地质灾害点应急治理设计项目公开招标公告………………………………3

- 投标通知(邀请)书………………………………………………………………………………5

- 第一部分、项目简介……………………………………………………………………………6

第二部分、采购内容及技术要求………………………………………………………………6

第三部分、供应商须知…………………………………………………………………………12

一、说明…………………………………………………………………………………………12

二、供应商资格要求……………………………………………………………………………13

三、招标文件……………………………………………………………………………………13

四、投标文件……………………………………………………………………………………13

五、投标文件的密封与递交……………………………………………………………………17

六、投标及评审…………………………………………………………………………………17

七、授予合同……………………………………………………………………………………21

第四部分、合同主要条款………………………………………………………………………23

第五部分、附件：投标文件格式………………………………………………………………28

附件一、投标函…………………………………………………………………………………28

附件二、开标一览表……………………………………………………………………………29

附件三、偏离表…………………………………………………………………………………31

附件四、资格、资质证明文件…………………………………………………………………32

附件五、其他投标文件…………………………………………………………………………34

附件六、业绩清单………………………………………………………………………………34

附件七、项目总负责人资格情况表……………………………………………………………35

附件八、项目组人员一览表……………………………………………………………………36

附件九、拟投入设备及工具一览表……………………………………………………………37

附件十、验收报告………………………………………………………………………………38

附、评标办法……………………………………………………………………………………39

投标书封条………………………………………………………………………………………42

注：招标文件中有的条款及要求以加粗、加下划线或符号▲的形式强调，这些特别强调的条款及内容有些是重要条款，供应商对重要条款的响应程度将作为评审工作的主要依据之一。

文成县公共资源交易中心投标保证金办理注意事项

1、为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户,并确认到帐（投标保证金进文成县公共资源交易中心银行帐户）。为了确保文成县公共资源交易中心能在投标截止时间前能收到投标保证金，务必请供应商至少在投标截止时间前三天（外地供应商还应适当提前）办理投标保证金汇款手续，并最迟于投标截止时间前到文成县公共资源交易中心财务室确认到账并开具保证金收据，在递交投标文件时出示校验。

2、 文成县公共资源交易中心保证金帐户：

户    名：文成县公共资源交易中心

帐    号：201000018961378

开户银行：文成县农村信用合作社联社

3、电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室开具保证金收据（异地结算约五个工作日到帐）。

4、 文成县公共资源交易中心财务部咨询电话：0577-59005060

5、 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来中心财务室确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

6、 投标保证金，应从有资质的正式投标单位银行帐户中汇出，转入文成县公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

7、保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。退保证金需凭中心开出的保证金收据的复印件和供应商开出的统一收款收据。

关于文成县28处地质灾害点应急治理设计项目公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经政府采购管理部门批准，杭州华旗招标代理有限公司受文成县国土资源局委托，就文成县28处地质灾害点应急治理设计进行公开招标采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 采购编号: WCFSCG-2016-

采购组织类型：分散委托采购

二、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

文成县28处地质灾害点应急治理设计；

具体见招标文件。

三、投标供应商资格要求：

1、供应商需符合政府采购法第二十二条规定；

2、投标供应商须具有地质灾害治理工程勘查乙级及以上资质；

3、投标供应商须具有地质灾害治理工程设计乙级及以上资质；

4、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

5、本项目拒绝联合体投标。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、招标文件的发售时间及地点等：

1、招标文件发售时间：2016年5月19日至2016年5月30日(双休日及节假日除外)

上午：9:00-11:00；下午：14:30-16:30

2、获取招标文件地点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

3、招标文件售价(元)：500元(售后不退)

五、投标截止时间：2016年6月14日　09:30

六、投标文件提交地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

七、开标时间：2016年6月14日　09:30

八、开标地点：浙江省文成县大峃镇西门街50号一楼开标室；

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：19000元人民币；

- 交付方式:电汇/银行转帐(其他方式不接受）；

- 供应商汇保证金时必须注明“文成县28处地质灾害点应急治理设计项目保证金”

十、其他事项：

投标供应商购买标书时应提交的资料：

1、法定代表人授权书（原件）；

2、有效的工商营业执照、税务登记证（复印件并加盖公章）；

3、投标供应商须具有地质灾害治理工程勘查乙级及以上资质；

4、投标供应商须具有地质灾害治理工程设计乙级及以上资质；

5、投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。

6、提交文成县政府采购供应商报名登记表2张（加盖公章；可在文成县公共资源交易中心网站下载http://www.wczbtb.com/Down.asp?ID=22）下载）；

以上资料需整理后按顺序装订成册。代理机构将根据报名供应商提交的文件资料进行核查，核查合格的供应商方可参加投标。报名时携带U盘。

联系方式

采购代理机构名称：杭州华旗招标代理有限公司

地       点：温州市梧田大道林村南瓯嘉园一组团办公用房1幢203室

联  系  人 ：邹先生

联 系 电 话：15057707652

传       真：0577-85695867

投标通知(邀请)书

杭州华旗招标代理有限公司受文成县国土资源局委托，对文成县28处地质灾害点应急治理设计进行公开招标采购，我们现通知贵公司（企业）参加投标，并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 采购编号 | WCFSCG-2016-33 |
| --- | --- |
| 采购内容 | 文成县28处地质灾害点应急治理设计 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。 |
| 保证金 | 投标截止时间前，供应商须按以下要求提交投标保证金：19000 元人民币； 户 名：文成县公共资源交易中心 帐 号：201000018961378 开户银行：文成县农村信用合作社联社 保证金办理：保证金需提前入账，交入文成县公共资源交易中心开户银行。经文成县公共资源交易中心财务科室开票或盖章确认，建议供应商在投标前两天确认到帐，财务电话0577-59005060。保证金递交时间以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受，并将直接导致投标被拒绝。 |
| 投标文件递交至 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 投标截止与开标时间 | 2016年6月14日9时30分 |
| 投标开标地点 | 文成县公共资源交易中心一楼开标室（浙江省文成县大峃镇西门街50号） |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向采购代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。招标文件解释权归招标采购代理机构与采购人所有。 |

- 第一部份项目简介

- 一、项目简介

杭州华旗招标代理有限公司受文成县国土资源局委托，就文成县28处地质灾害点应急治理设计进行公开招标采购。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来投标。

- 第二部分采购内容及技术要求

- 一、采购总说明

1.1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2、供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品投标明确所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容及技术要求：

1、工作任务及要求

文成县28处地质灾害治理工程勘查、设计，出具地形地质勘查现状图、地质灾害治理工程设计方案及报告。

2、文成县28处地质灾害治理点基本情况：

| 序号 | 地质灾害点名称 | 地理坐标 | 基本情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大峃镇凤垟村陈良云屋后滑坡隐患 | 120°04′57″27°46′31″ | 凤垟村陈良云屋后边坡高约12m，宽20m。坡向265°，上陡下缓，上部坡度大于60°，局部近陡立，下部坡度约26°；在边坡后缘上发育长15m，宽10cm的拉张裂缝。边坡顶部自然斜坡坡度约30°。该边坡高而陡，土体松散，地下水发育，边坡稳定性较差。对坡脚1幢2层3间的砖木结构民房和2户10人构成威胁。 |
| 2 | 大峃镇塔山村周崇进屋后滑坡 | 120°08′50″27°47′19″ | 1999年9月，房屋左侧人工边坡残坡积碎石土和全风化粉砂岩发生滑塌，方量约72m3，未造成人员和财产损失，边坡多次塌方后退，现状上坡无变形迹象，但边坡近直立、土层厚，坡脚受冲沟侵蚀。滑坡方向205º，坡高10m，斜长12m，宽6m，面积约72m2，坡坎高6m，近垂直，坡体上残坡积厚1m。现状稳定性较差，发展趋势稳定性较差。威胁下方2户8人的生命财产安全。 |
| 3 | 大峃镇路山村梁作新房前滑坡隐患 | 120°06′45″27°49′41″ | 2005年9月1日“泰利台风”期间，房前平台上出现裂缝，走向40º，最宽3cm，长15m，可测深17cm，落差3cm。平台下方坡体呈阶梯状，最大高差20m，斜长30m，宽20m，隐患坡体面积600m2，潜在方量1000m3。坡脚小路边坡有小滑塌发生，该处斜坡地形陡，高差也有15m，上部出现裂隙范围有回填土，综合分析该段斜坡欠稳定。威胁坡顶3户18人的生命财产安全。 |
| 4 | 大峃镇横培村郑明勤屋后滑坡 | 120°05′53″27°45′34″ | 该滑坡始发于2005年8月6日和9月1日两次台风期间，滑坡体由4个小的滑坡组成，潜在方量200m3，斜坡地形陡，且多梯田台坎，房屋也多台阶切坡，结合地层岩性、岩土体分布及地表、地下水影响看，此处，斜坡工程地质条件较差，未支护的边坡稳定性较差。威胁下方4户12人的生命财产安全。 |
| 5 | 珊溪镇君阳村夏念北屋后滑坡 | 120°01′59″27°38′28″ | 2005年7月18日及9月1日两次台风期间，屋后人工边坡发生多处小滑坡，所幸未造成损失。该边坡坡向180°，长30m，高20m，滑坡体平均厚2m，方量1200m3。另在后缘西侧出现长20-30m，宽30-40cm的拉张裂缝。后缘为自然斜坡，残坡积层厚0.80-1.20m。边坡已进行削坡处理，形成4级阶梯，但未砌护，表部基岩裸露，但在两侧有新的裂缝发生，稳定性较差，存在再次滑坡的可能。威胁下方5户21人的生命财产安全。 |
| 6 | 珊溪镇君阳村村委会屋后滑坡 | 120°01′53.7″27°38′28.4″ | 边坡土层巨厚，后山地形陡，工程地质条件差，现状属基本稳定，未发现失稳迹象。边坡坡向240°，高8~9m，宽9m。边坡分2级，下部挡墙高约3m，坡度约70°，上部挡墙高2m，坡度60°，中间为宽1m的平台，坡脚距离房屋1.5m。其余未支护，坡度50°左右。边坡出露残坡积层厚2~3m，下伏全风化砂岩。屋后山自然斜坡坡度30~35°。威胁对象为下方村委会大楼及人员。 |
| 7 | 珊溪镇塘山村朱昌旺屋侧滑坡 | 120°00′20.4″27°39′27.5″ | 2005年曾发生滑塌，方量5~10m3。边坡高陡，存在滑坡隐患，威胁下方民房，边坡松散层厚，坡陡，稳定性较差。民房东侧边坡高约10m，宽10m，坡度55~60°，坡向210°，坡脚距离民房约1m，可见强风化基岩出露；上部为水稻田。威胁下方1户6人的生命财产安全。 |
| 8 | 桂山乡新兴村吴地毛长阔屋后滑坡 | 120°02′55″27°35′34″ | 该边坡位于屋东侧角，高10m，宽10m，距房2m，崩塌方向234º，2001年坡体发生500m3的崩塌，堵塞了部分公路，未对房屋造成危害，后在边坡下修建了干石砌块石挡墙，墙高5m，上部为岩质边坡，后缘斜坡残坡积层厚0.5-2m，未发现裂缝。威胁下方8户40人的生命财产安全。 |
| 9 | 南田镇西垟村黄山徐开妙屋后滑坡隐患 | 119°56′00″27°53′43″ | 滑坡后山自然斜坡较短，已接近山脊线，总坡度10-15°，且基本被造成阶梯状旱地。滑坡形成的边坡坡度约35°，滑坡后缘坡度较陡，近直立，土体松散。屋后出现一条长约10m，宽4-5cm，走向与坡向垂直的拉张裂缝，不久后发生滑坡，造成下方2间木房被毁，未造成人员伤亡。该滑坡方向235°，宽40m，斜长27m，高差约14m，滑体厚1～2m，体积约2000 m3。在暴雨、强降雨等外力条件下，有再次发生小规模滑坡的可能。威胁下方13户47人的生命财产安全。 |
| 10 | 南田镇梅树村金鸡巷刘爱娇屋后滑坡隐患 | 119°56′45″27°56′24″ | 2001年7月，刘爱娇屋后边坡发生小规模滑坡，挡墙施工工艺差，局部外凸变形1~2cm，抗滑力低，挡墙顶部土体厚2.0m，边坡坡度陡，大于65º，根据工程地质类比法，判断该段边坡稳定性差。边坡高12m，坡向180º，坡度65º，坡脚距民房0.5m。边坡顶部为山脊阶梯状平台，坡度10º，植被为杨梅树，未见变形迹象。出露地层岩性K1x紫红色凝灰质粉砂岩、泥岩。在暴雨、强降雨等外力条件下，有再次发生滑坡的可能。威胁下方2户13人的生命财产安全。 |
| 11 | 百丈漈镇篁庄村刘万通屋后滑坡隐患 | 120°00′17″27°50′56″ | 屋后发生滑坡，方量约100m3，造成坡脚木结构房房倒塌。灾后在原址修建3层3间砖混楼房，并对屋后边坡进行清放坡处理。该边坡高而陡，岩体节理相互切割，局部贯通，稳定性较差。边坡顶部为山顶平台，较平坦，植被以松树为主，发育。在暴雨，强降雨及长时间风化剥蚀侵蚀下，易再次发生崩塌地质灾害。威胁下方3户12人的生命财产安全。 |
| 12 | 二源镇坑底村胡立锡屋后滑坡隐患 | 120°03′29″27°51′27″ | 边坡倾向270º，坡度60 º以上，边坡高约6m，宽8m。边坡顶部为旱地和自然坡体，坡度30-35º，植被茂盛，以松、杂树为主，无变形迹象。2001年6月21日，胡立喜屋后人工边坡发生崩塌，方量约3m3。该人工边坡坡度陡，地下水发育，岩土体松散破碎，稳定性较差。在外力作用下，有再次发生滑坡地质灾害的可能，对坡脚1户1人2间砖房构成威胁。 |
| 13 | 二源镇湖底村外垟陈佐平屋后滑坡隐患 | 120°00′25″27°53′00″ | 滑坡所在边坡高约10m，长约30m，距民房约2.0m，坡向170º，上陡下缓，上部近直立，下部平均坡度约65 º。2005年9月1日“泰利”台风期间，边坡发生滑坡，滑坡方向170º斜长10m，宽24m，滑坡体厚约1.0m，方量约240m3。该边坡高而陡，土体松散破碎，稳定性较差。在暴雨强降雨等外力条件下，边坡有再次发生滑坡地质灾害的可能，威胁坡脚3户13人的生命财产安全。 |
| 14 | 玉壶镇吴坑村郑志武屋后滑坡隐患 | 120°08′30″27°58′00″ | 滑坡所在的边坡高约8m，长约20m，坡向175°，采用二级干砌块石挡墙进行护坡，斜坡上残坡积含粉土碎石层厚1.00m，较为松散。1994年，受台风暴雨的影响，房前边坡发生滑坡，造成下方一间房屋被毁。该滑坡所在边坡高而陡，挡墙变形严重，稳定性差，易再次发生滑坡。威胁6户14人的生命财产安全。 |
| 15 | 玉壶镇朱寮村胡志成屋后滑坡隐患 | 120°07′37″27°58′36″ | 滑坡后山上自然斜坡平均坡度约25°，基本被改造为梯田，目前已废弃。滑坡所在边坡坡度约65°，坡脚采用宽小于0.5m，高1.2m的干砌块石挡墙进行护坡。2007年，暴雨期间，胡志成屋后及两侧边坡发生滑坡，造成一间房屋被毁。滑坡方向158°，滑坡体长约30m，宽约12m，滑体厚5m。边坡上岩土体松散破碎，高而陡，稳定性差，在暴雨、强降雨情况下，易再次发生滑坡地质灾害，威胁下方2层6间木结构房屋和4户9人的生命财产安全。 |
| 16 | 黄坦镇林山村兴塘杨衍聪屋后滑坡 | 119°58′15″27°43′30″ | 该滑坡总坡向100º，坡度25º，坡高13m，其中屋后人工边坡高6m，距房0.5-2.5m。该滑坡始发于1999年8月，当时有碎石块塌落。2005年7月18日屋后边坡后缘上出现圆弧形拉张裂缝，裂缝长12m，宽1~5cm，深5~20cm，落差5cm，坡体上有小方量的土体下滑现象。目前该滑坡原滑体形态可辩，原裂缝已大部闭合，滑坡体后缘落差0.8~1.60m。目前潜在方量约500m3，稳定性差。威胁下方3户31人的生命财产安全。 |
| 17 | 黄坦镇山背垟村外垟钟圣玉屋后滑坡 | 119°56′46″27°44′30″ | 该滑坡坡体方向220º，2001年7月暴雨时，屋后边坡发生约100m3的滑坡，堆积于屋后。斜坡上仍有约600m3的土体有下滑的危险，住户自筹资金，对边坡进行了削坡处理，形成二级台阶，并在底台阶修建了干砌块石挡墙。现墙体局部有变形外鼓现象，对下方的1幢4层2间和3层2间砖木结构及2层1间土木结构的民房，3户12人构成威胁，目前稳定性差。 |
| 18 | 黄坦镇云峰村后半山垄滑坡 | 119°59′25″27°46′39″ | 该滑坡位于石猪栖村李社村等人屋后的山坡上，始发于2005年9月1日“泰利”台风期间，由建简易公路切坡引发。滑坡方向230º，长10m，宽10m，平均厚2m，面积约100m2，方量约200m3，滑坡造成一间房屋侧墙被毁。后无新的滑坡发生，但斜坡上残留有滚落的巨块石，简易机耕路边堆积有较多的块石，未作任何挡护，对下方的1幢民房和5户14人构成威胁，稳定性较差。 |
| 19 | 黄坦镇培头民族村梅树降钟维相等屋后滑坡隐患 | 119°59′08.9″27°47′14.7″ | 后山自然斜坡坡度25~30°，残坡积层厚约2m，下伏全风化砂岩，厚约5m，村庄后方已开坑为梯田。斜坡底部边坡开挖高8~12m，长约30m，坡度60~70°，无支护，潜在规模约600m3。边坡出露强风化呈碎裂状，存在崩塌隐患，上部土体结构松散，在强降雨等不利情况下极易再此发生滑坡，威胁下方5户18人生命财产安全。 |
| 20 | 峃口镇龙车村汀埠头叶昌根屋后滑坡 | 120°08′57″27°45′37″ | 滑坡属残坡积碎石粉土滑坡，滑坡方向190º，坡度50º，后缘宽8m，前缘宽12m，斜长12m，落差9m，前缘与房后墙相抵，前缘土堆积厚1.5m，体积约110m3。目前坡体仍保持原滑坡时原状，已基本稳定，但坡体上残留的残坡积层，遇强降雨仍有发生的可能。威胁下方7户41人生命财产安全。 |
| 21 | 峃口镇龙车村汀埠头叶怀林屋后滑坡 | 120°09′02″27°45′36″ | 该滑坡属残坡积土体滑坡，滑坡物质为碎石粉土，坡度35º，后缘宽7m，前缘宽9m，斜长约20m，高差12m，方量约250m3。边坡滑坡过后分级削坡及一级边坡干砌块石支挡，边坡属基本稳定或较稳定，但其后山地形陡，高差大，以往有过浅表溜滑，具备较高风险。威胁下方5户17人生命财产安全。 |
| 22 | 峃口镇溪口村渡头周月局屋后滑坡 | 120°06′55″27°44′18″ | 房后的人工边坡高10m，距房0.80m，滑坡方向316º，坡度83º，前缘宽20m，后缘宽12m，斜长12m。切坡建房，边坡紧挨房屋，坡面近直立，基岩具全风化，边坡欠稳定，潜在滑塌方量很小。边坡的中下部为强风化J3g砂岩，较为完整，中上部为全风化层及残坡积层，厚度0.5-2m，体积60m3。威胁下方2户8人生命财产安全。 |
| 23 | 平和乡平和村包山胡克海屋后滑坡 | 120°12′46″27°45′08″ | 该滑坡始发于1999年，当时屋后斜坡上出现一条长20m，宽10cm的拉张裂缝，2005年7月18日“海棠台风”期间发生滑坡，滑坡方向204º，边坡高10m，坡度45 º，造成2间砖木结构房屋后墙被毁，滑体前缘宽14m，后缘宽8m，落差1~2m，斜长20m，潜在方量约200m3，下部为干砌块石挡墙及3层5间砖混结构民房。原滑坡体中部有一段长5m的干砌块石挡墙，用来挡水，该点稳定性较差，其邻近屋后边坡尚陡直，潜在塌方。威胁下方4户18人生命财产安全。 |
| 24 | 平和乡平和村包山胡克升屋后滑坡 | 120°12′49″27°45′06″ | 2005年8月6日“麦莎台风”期间，屋后边坡发生滑坡，滑坡方向210º，坡度46º，造成两间土木结构的民房被毁，滑体前缘宽33m，后缘25m，斜长12m，体积300m3，滑坡体前缘在屋后堆积高度约3m，中部干砌块石挡墙被毁，后缘平台上出现三条拉张裂缝，潜在方量约800m3。现状边坡高9m，分二级，上级坡度55 º，属土质边坡；下方有挡墙支护。但削坡地段的土体有临空现象，残坡积层中夹有较大的块石，土体松散，稳定性较差。威胁下方3户11人生命财产安全。 |
| 25 | 平和乡廿五坑村雪山陈茂胜屋后滑坡 | 120°13′50″27°44′45″ | 2005年7月18日“海棠台风”时，屋后边坡发生滑坡，滑坡坡向196º，坡度35º，前缘宽15m，后缘12m，高6m，体积120m3。前缘抵至屋后墙，堆积厚约3m，同时在小路边及平台上出现拉张裂缝，落差15~30cm，隐患边坡长50m，宽度50m，坡高30m，潜在方量2000m3。目前滑体前缘已修建干砌块石挡墙，同时进行了削坡处理，边坡上基岩裸露。现老滑体的右侧又见有近期发生的小滑坡，稳定性较差。威胁下方9户43人生命财产安全。 |
| 26 | 西坑镇西坑村王国荣屋后滑坡隐患 | 119°55′29″27°50′39″ | 2000年9月暴雨后，边坡上常有松散物滑落，边坡为岩质边坡，岩性为J3x凝灰岩，节理裂隙发育，测得一组节理产状219º∠64°。强风化岩，局部有小的裂缝。该边坡坡向194º，近直立，宽18m，相对高差约11m，后缘已近山脊线，坡脚原旧房已拆，目前已重建为砖混1间4层楼房。威胁下方3户17人生命财产安全。 |
| 27 | 西坑镇江山村包山周运标等人屋后滑坡 | 119°57′28″27°43′31″ | 滑坡所在边坡高度约6.5m，总长约15m，走向340°，坡度约75°，主滑方向约120°。在已发生滑坡处上部平台面上有拉张裂缝，潜在滑体动总土石方量约730m3。滑坡后缘上方土体坡面陡立，滑面上残坡积层较厚，稳定性差，在雨水作用下仍有再次发生滑坡的可能。威胁下方2户4人生命财产安全。 |
| 28 | 铜铃山镇下庄村下庄郑廷根屋后滑坡隐患 | 119°54′14″27°47′31″ | 该坡体坡向90º，坡度65º，高差10m，斜长12m，后缘为公路，公路坎由块石支挡，挡墙高3m，沿路长25m，未见变形迹象。公路后缘为自然坡，坡度35°，植被繁茂，以松树杉树为主，坡体上未见变形迹象。前缘坡脚为民房，与人工边坡相距1m，坡体上残坡积及填土厚3m。该边坡临空面均为土体，高度较高，下伏地层岩石风化强烈，造成边坡的稳定性差。威胁下方2户11人生命财产安全。 |

3、技术要求:

1.为保证治理方案编制的科学性，中标单位签订合同后，应立即组织相关工程技术人员进行实地地质环境调查，并收集有关资料。资料收集和现场调查主要为：①治理点地质灾害的种类、分布、规模、发生时间、发育特征、成因、危险性大小、危害程度等；②治理点所在地的城乡建设规划、交通道路规划等；③治理活动对城乡建设规划、交通道路规划，以及对主要交通干线、水利工程、村庄、工矿企业及其它各类建（构）筑物等的影响与破坏。

2.治理方案必须在地形地质勘查等基础上编制，并与城乡建设规划、交通道路规划等相关规划、以及周边有关建设项目做好衔接。

3.地形地质勘查比例尺1:500，勘查范围不得小于治理范围100米；治理工程削坡产生的石料方量、治理工程造价等测算准确；治理措施应切合实际，科学、合理、经济、可行，治理后不产生新的安全隐患，达到地质灾害隐患消除、生态环境恢复、土地综合利用。

4.地质灾害治理工程勘测设计报告的内容须按照有关规范编制，符合有关规定要求。（从简。）

▲提交成果：提供的应急治理设计成果资料壹式陆份，电子版壹份，采购人可根据实际情况增加份数，中标单位不得额外增加费用。

5.地质勘察施工、治理设计与生活条件

水源、电源及其它辅助设施和材料：自行解决。

工地临时用房设施及生活：自行解决。

三、商务条款:

1、本项目所有测绘成果的知识产权均属于采购人，中标单位在项目实施过程中应遵守以下原则：

1）中标单位保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

2）本项目所有成果的版权属采购人所有，中标单位不得以任何形式向第三方提供，否则，采购人可按国家法律和有关规定及项目合同追究中标单位的一切责任。

3）本项目作业过程中由采购人提供的所有资料或数据均属采购人所有，中标单位不得在合同规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。否则采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

2、列入负责本项目的人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。如成交单位擅自更换项目负责人，按履约保证金的20%标准收取违约金，如拒不整改的，采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

2、付款方式

在签订合同前中标供应商须向采购人递交合同总金额10%的履约保证金；提供评审报告和治理设计方案后采购人，经专家评审通过和取得采购人的认可、提供最终合格勘测、治理设计方案、汇交资料后，支付合同总额的100%,同时履约保证金自动转为质量保证金，待治理工程竣工验收后7个工作日内无息退还质量保证金。

2、合同中止

采购人由于某种原因需中止合同，按下列进行付款，当供应商已完成中间成果并已提交给采购人，按合同总价30%支付报酬；当供应商已完成送审稿并已提交给采购人按合同总价60%支付报酬；当供应商已完成报批稿并已提交给采购人，按合同总价100%支付报酬。

3、奖罚措施

中标供应商不能按期提供成果的，每滞后一天按2000元/天标准处罚中标供应商，提前不再奖励；采购人由于某种原因需延长服务期时，不作任何赔偿。

投标报价范围包括：本次编制成果费用总额实行总价包干，投标人报价应为承包完成上述所规定内容的全部工作所发生的所有费用（即完成本次工作所需的一切费用。）、仪器设备费、人员工资、差旅费、利润、税金、审查费、评审费、代理服务费等一切费用，并承担一切风险责任。投标人应从项目特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终投标报价。

四、▲工期要求及售后服务：

1、签订合同后 120 天内完工，并通过相关部门、专家的评审，提供最终合格的应急治理设计方案。

2、治理工程实施过程中，中标单位应派遣相关的技术人员对治理工程进行现场技术指导，解决现场遇到的各种技术问题，确保治理工程质量和治理工程顺利实施。即治理工程竣工完毕前，供应商须无条件免费提供成果维护（含因各种原因现状发生变化需重新勘查设计的）。

- 第三部分供应商须知

- 一、说明

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标供应商的供货和服务范围。

3、供应商须对全部服务进行投标报价，只对部分内容进行投标报价的供应商将按无效投标处理。

4、本次采购采用商务投标文件与技术资信文件分别评审，评标委员会小组首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务投标评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购、投标文件都以中文为准。报价统一采用人民币报价。

6、本次投标为直至验收合格的最终价格。

7、投标供应商应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以便获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由投标供应商自己承担。供应商应充分考虑投标报价风险。

8、本项目采购预算为98万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。

9、同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

10、供应商如果报名后不来参与投标要在投标截止前3天给予书面告知，否则采购组织机构将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

11、投标供应商对采购结果如有异议，采购结果提出质疑必须按照浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写，不按浙江省财政厅文件浙财采监[2012]18号《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》填写采购组织机构可能不予受理、答复。

- 二、供应商资格要求

按采购公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1、招标文件约束力

▲投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2、招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

2.1、供应商对招标文件如有疑点要求澄清或质疑，或认为有必要与用户进行技术交流，须在投标通知(邀请)书规定的质疑时间前用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，采购机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知供应商。

- 四、投标文件

1、投标文件

供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及采购产品技术规格要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足采购设备技术要求的前提下出现的微小差异。

供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性，投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

不按招标文件的要求提供的投标文件将可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价和技术资信二部分组成，须分别按以下顺序装订成册(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开分别装订、密封)。

2.1、商务报价部分组成

1）开标一览表（附件二(一）)

2）报价明细表（附件二（二））

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）偏离表（附件三）；

3）投标供应商资质证明文件（见附件四）；

4）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

5）2013年以来同类项目的业绩（附件六）（以中标（成交）通知书或合同复印件）；

6）供应商服务质量体系认证证书等相关资质证书、获奖证书、资信证书等（复印件加盖公章，如有则提供）；

7）驻项目现场工程技术、管理人员（项目负责人）介绍，相关人员资格、职称（职称证书复印件加盖公章）（附件七、附件八）；

8）针对本项目实施方案介绍说明：（附件五）；

A、对招标项目的理解；

B、项目实施方案；

C、工作量及计划安排；

D、质量保证措施、进度保证措施；

E、有必要说明的其他内容

9)技术服务和售后服务的内容、措施、培训、承诺，包括成果维护期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量、成立时间及服务承诺；

10）根据招标文件中的采购内容与要求，供应商认为需要提供的其它文件和资料。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册(商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件分开装订,分别密封在密封袋中)。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标货物总价，按招标文件中《货物数量价格表》填写各项货物价格、数量。

4.2、本次采购只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次采购只有一次报价的机会，报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 产品价格或服务价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机工具、随机易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内运输保险费（是否保险由供应商负责）

- 调试、检验及验收费（包括调试人员的食宿、交通等）

- 服务及培训费、招标代理服务费

- 其他费用

供应商在投标总价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写投标报价表格时，各项费用应如实填写。

5、采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、保证金

6.1、供应商须按投标邀请（通知）书中的规定提交保证金。

6.2、保证金应使采购机构在投标截止时间前收到(以换取文成县公共资源交易中心开出的收据为准，过期不予接受)，建议提前二天办理。

6.3、未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

6.4、发生下列情况之一，保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4）未支付招标代理服务费。

7、投标文件的有效期

7.1、自投标日起90日天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8、投标文件的签署和份数

8.1、投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2、投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3、投标文件的份数：按招标文件要求提供的各种文件，均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。同时须提供电子商务报价部分投标文件与技术资信部分投标文件一份（U盘，附带公司标记）密封于商务报价文件中。

8.4、当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标文件予以投标无效处理。

9、投标文件的修改和撤回

9.1、供应商在投标文件密封或送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将加盖公章的书面投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

9.2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。投标修改文件必须有供应商公章。

9.3、供应商以传真形式通知采购人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1、投标文件应按以下方法装袋密封

投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别密封（技术资信部分单独密封，商务报价部分单独密封）。并注明投标文件正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标全权代表签字。封皮上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，可能导致其投标文件被拒绝接收。如果因包装、密封原因导致投标文件被拒绝，由此引起的后果由供应商自己负责。

2、投标截止时间

2.1、投标文件必须按投标邀请（通知）书中规定的投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2、采购人如因故推迟投标截止时间，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

3.1、在投标截止时间之前递交。

3.2、按规定交纳了投标保证金。

3.3、包装与密封符合招标文件要求。

3.4、投标文件递交到指定的投标地点。

3.5、已购买招标文件的供应商。

- 六、开标和评审

1、开标

1.1、按投标邀请（通知）书规定的时间、地点投标。

1.2、供应商法人授权代表必须出席开标大会。

1.3、有下列情形之一的投标文件将被视为无效：

1）在投标文件递交截止时间以后送达的投标文件

2）未按招标文件规定密封与包装的投标文件

3）未按规定提供投标保证金的投标文件

4）供应商法定代表人或其授权代表未参加开标会议的

5）供应商法定代表人未参加开标会议时，其授权代表不能提供法定代表人授权书

6）供应商授权代表不能出示合法的身份证明与投标保证金收据

7）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的，或同一投标文件中出现有选择性的报价，未声明以其中一个报价为准的

8）报价文件中报价函、法定代表人授权委托书、报价一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字（或印章）。

1.4、递交投标文件时，投标人法定代表人授权代表必须出示并递交法定代表人授权书原件和营业执照复印件；合法有效的身份证明原件；投标保证金收据原件；法定代表人直接作为投标代表的必须出示并递交营业执照复印件；合法有效的身份证明原件；投标保证金收据原件；投标单位必须无行贿犯罪记录，并提供检察机关出具的查询证明材料（有效期为2个月）为准（原件）。以上投标资格证明由评标委员会审核确认投标人投标资格。未提供以上证明的投标文件将拒收。

1.5、开标

1）首先在评标委员会范围内进行投标资格审查（含证书原件部分，如有）

▲按招标文件规定的开标时间，在评标委员会范围内对投标人进行投标资格审查；评标委员会审查投标人代表合法身份证明、法定代表人授权书原件、保证金收据原件、供应商证书原件部分（如有）。

为方便供应商投标，供应商法定代表人授权书原件密封在技术资信部分投标文件中的，评标委员会开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购机构及评标委员会不承担任何责任。

通过审查的投标人，进入其技术资信标开标评标。不通过的，退还相关投标文件。

2）在评标委员会范围内开启技术资信标。

按招标文件规定开启技术资信标，对供应商资信、资质、资格及技术进行评审。通过技术资信标审核的投标人投标文件，进入商务报价标开标。不通过的，密封退还商务报价部分投标文件。

3）商务报价标开标

（1）开商务报价标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未及时参加商务报价标开标的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

1.6、报价时，报价文件中报价一览表(报价表)内容与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价，以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.7、供应商法定代表人或其授权代表必须出席开标会议,并对开标记录予以签字确认。

2、评审

2.1评审由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查报价文件是否符合招标文件要求，并作出评价

2）要求报价供应商对报价文件有关事项作出解释或者澄清

3）按照招标文件确定的评审办法推荐预中标供应商

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2.2评审应当遵循下列工作程序：

1）报价文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估，以量分形式进行综合比较与评价。

4）按照招标文件事先确定的评审办法推荐中标候选人。

2.3、评审时发现报价文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会小组按少数服从多数原则认定),按照无效报价处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的报价文件

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明其中一份为有效的或同一投标文件中出现有选择性的投标，未声明以其中一个投标为准的

3）投标文件中投标函、法定代表人授权委托书、开标一览表中没有加盖有效公章、无法定代表人（授权代表）签字或印章的

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价

5）明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术的主要参数或提出的偏离采购人不予接受的投标文件

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的投标文件(是否为实质性偏离由评标委员会按少数服从多数原则认定)

7）供应商的投标文件中有不明确的问题或其报价明显不合理且又不能合理说明（解释清楚）或者不能提供相关证明材料的

8）存在串标、抬标或弄虚作假情况的

9）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于保证金、适用法律、税及关税、质量保证期、付款方式及完工期等其他内容

10)其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件

2.4、本次采购如果供应商的报价均超出采购预算，采购人确认不能支付的，本次采购做流（废）标处理。

2.5、付款方式或完工期出现负偏差的按无效投标处理。

2.6、开启供应商商务投标报价文件后发现价格计算、数量有误，其报价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.7、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。评标委员会不得通过询标使供应商修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的文件。

2.8、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠投标后的任何外来证明。

2.9、评标委员会在评审中，不得改变招标文件中规定的评审标准、方法和中标条件。

2.10、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。

4、采购响应截止时间止，送达采购响应文件的供应商少于3家的，采购组织机构可中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级财政部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。如符合第4.1条规定条件的，可以按原采购方式继续组织采购。

4.1、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，如招标文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或招标文件经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，按原采购方式继续进行招标活动。

4.2、或经相关部门同意的前提下按照以下原则处理：

1）招标文件没有不合理条款的，同意采取竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购；

2）在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，可以比照前款规定执行。

5、评审原则

- 评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。七、授予合同

1、中标条件

1) 投标文件基本符合招标文件要求，能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

2) 供应商有很好的执行合同的能力；

3) 供应商能够提供质量技术、商务经济占综合优势的产品及服务；

采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低报价不是中标的唯一保证。

2、中标通知

2.1、评审结束后，采购机构在文成县公共资源交易中心网站及浙江省政府采购网上公示预中标供应商名单，公示期为七个工作日，公示期结束，如无异议，将向预中标供应商发出中标通知书。如发现预中标供应商资格无效，则按备选供应商评标排序结果依次替补，或重新组织采购中标供应商确定后，采购机构向中标供应商发出中标通知书。

2.2、评标委员会小组对评标结果不负责解释。

3、签订合同

3.1、预中标供应商需在公示期结束后3工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书并在领取中标通知书后7工作日内与采购人签订合同。如中标供应商未经采购人许可，在规定的时间内未到采购人处签订合同的，视为拒签合同。

3.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.3、拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，其保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失

采购人重新组织招标的所需费用由原中标供应商承担。

3.4、采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

4、履约保证金

4.1、中标供应商在收到中标通知书5个工作日内，需向采购人提供10%的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交至采购人账户：

单位名称：  （中标后由采购人提供）

开户银行：  （中标后由采购人提供）

银行账号：  （中标后由采购人提供）

5、招标代理服务费

5.1、中标供应商在领取中标通知书同时向采购代理机构支付元的招标代理服务费，招标代理服务费包含在投标总价中。

招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：平安银行杭州湖墅支行

开户名称：杭州华旗招标代理有限公司

开户帐号：11004847888501

5.2、中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金，取消其中标资格。

- 第四部分  合同格式（供参考）

编号  ：

| 工程名称 | ：文成县28处地质灾害点应急治理设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | ： |
| 合同编号 | ： |
| 证书 | ： |
|  | ： |
| 采购人 | ：文成县国土资源局 |
| 成交单位 | ： |
| 签订日期 | ： |

采 购 人（甲方）：文成县国土资源局

中标单位（乙方）：

甲方委托乙方承担：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘查设计质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  采购项目内容及合同价格

乙方保证提供如下内容的合格服务：                     金额单位： 元

| 项目名称 | 内容 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文成县28处地质灾害点应急治理设计 |  |  | 中标总价 |
| 合同人民币总金额：元整 |  |  |  |

第二条  甲方应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责

2.1 本工程批准文件（复印件）。

2.2工程勘查设计招投标文件。

2.3 其它技术资料：

第三条  乙方向甲方提交勘查设计成果资料并对其质量负责

3.1 乙方负责向采购人提交勘查设计成果资料壹式捌份，电子版壹份。采购人可根据实际情况要求增加的份数，乙方不得另行收费。

3.2  本项目作业过程中由甲方提供的所有资料或数据均属甲方所有，乙方不得在合同规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、修改、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。否则采购人有权单方面终止合同，并且享有追究其法律责任的权利。

第四条  开工、提交成果资料的时间和收费标准、付费方式

4.1 开工及提交成果资料的时间。

本工程的勘查设计工作定于      年     月     日开工，       年

月     日提交勘查设计成果资料。（合同签订后    日历天内）

治理工程实施过程中，乙方应派遣相关的技术人员对治理工程进行现场技术指导，解决现场遇到的各种技术问题，确保治理工程质量和治理工程顺利实施。即治理工程竣工完毕前，乙方须无条件免费提供成果维护（含重新勘查设计）

勘查设计工作有效期限以采购人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4.2 付款方式：

在签订合同前中标供应商须向采购人递交合同总金额10%的履约保证金；提供评审报告和治理设计方案后采购人，经专家评审通过和取得采购人的认可、提供最终合格勘测、治理设计方案、汇交资料后，支付合同总额的100%,同时履约保证金自动转为质量保证金，待治理工程竣工验收后7个工作日内无息退还质量保证金。

4.3 验收

乙方将成果送至指定地点后，由甲方根据有关要求和质量标准，组织审查和成果验收。审查和成果验收费用由乙方承担。

在验收过程中发现有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4.4售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施。

第五条  违约责任

5.1 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

5.2 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

5.3 乙方未能按合同规定的日期提交最终报告时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按工程总价款的2%计算，超出10日历天不能提交最终报告的，采购人有权终止合同并无须承担任何责任、义务，同时不退还履约保证金。

第六条  不可抗力

6.1如果协议各方因不可抗力而导致协议实施延误或不能履行协议义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行协议义务的责任。

6.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

6.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。协议各方应尽可能继续履行协议义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。协议各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行协议。

第七条  争议的解决

在发生争议时，双方应协商签订必要的书面处理协议。如协商开始十天内仍不能解决，可以向相关部门提请调解。调解不成，任何一方有权在协议签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第八条  违约的处理

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部协议。

8.1 乙方提供的普查成果不符合国家规定和承诺的标准；

8.2 乙方没有按承诺的时间完工或提供其他服务；

8.3 乙方没有按承诺的价格结算；

第九条  协议转让和分包

除采甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的协议义务。

第十条  协议生效

10.1 如上述文件与本协议有不符之处，以有利于甲方的为准。

10.2本协议经乙方和甲方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

第十一条  协议修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本协议不可分割的一部分之外，本协议条件不得有任何变化或修改。

第十二条  协议附件

下列文件与本协议具有同等法律效力：

12.1采购文件和投标文件

12.2报价文件

12.3询标纪要（或承诺书）。

12.4中标通知书

本合同一式  陆  份，采购人  贰  份、乙方  贰  份。文成县公共资源交易中心  贰  份。

| 甲方（盖章）： 文成县国土资源局 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 代表人（签字）： | 代表人（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户单位： | 开户单位： |
| 税号： | 税号： |
| 帐号： | 帐号： |

合同签订日期：       年     月     日

（此合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

- 第五部分附件—投标文件格式

- 附件一

- 投标函

（采购人名称）  ：

（      供应商全称        ）授权（    授权代表名称）（职务、职称）   为授权代表，参加贵方组织的（采购项目名称）  （括号内填采购编号）采购的有关活动，并对          项目进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份

2、我方承诺在合同生效后 按招标文件要求。

3、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

8、我公司没有被浙江省财政厅、温州市财政局及文成县财政局限制参加政府采购活动。

9、本投标自投标之日起90日天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：             电话：              传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件二（一）

- 开标一览表

供应商名称：                       采购编号：                 （价格单位：元）

| 项目名称 | 报价（元人民币） |
| --- | --- |
| 文成县28处地质灾害点应急治理设计 | 大写： 小写： |

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

- 附件二（二）

分项报价表

项目名称：文成县28处地质灾害点应急治理设计

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

注：1、表格可延续或自行编制。

2、 合计总价应与附件一“开标一览表”中投标报价相一致。

3、报价中须包含调试及验收费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理服务费及其它需要的费用。

4、本表未明确但实际须发生的费用体现在“其它费用”中，且须在备注中予以说明。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件三（一）

- 商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 附件三（二）

- 技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

- 附件四

- 资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的（采购项目名称，括号中填写项目编号）项目投标，全权处理本次投标活动中的一切事宜，我承认授权代表授权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：（签字）                    性别：

职务：                            年龄：

详细通讯地址：                     邮政编码：

电话：                        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

（身份证复印件或影印件）

（二）投 标 人 情 况 声  明

1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

5. 投标单位有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标单位资格资质证书及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）

附件五

针对本项目实施方案介绍说明

A、对招标项目的理解；

B、项目实施方案；

C、工作量及计划安排；

D、质量保证措施、进度保证措施；

E、有必要说明的其他内容

附件六

2013年以来同类项目的业绩（附件六）（以中标（成交）通知书或合同复印件）

| 序号 | 项目名称 | 用户单位 | 合同金额 | 合同日期 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：此表可延续。

附件七

项目总负责人资格情况表

| 姓名 |  | 类似项目业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （合同或中标通知书等）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 资格证书 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：需在本表格后加附项目总负责人身份证复印件、劳动合同复印件及在公司曾参加的项目经历等。

供应商全称（公章）：

日期：

附件八

项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称、资格证书复印件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

日期：

附件九

拟投入设备及工具一览表

项目名称：                             招标编号：

| 设备或工具名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表所列为项目所需的设备及工具，请按每种设备或工具分别填写。

2、表格可以延续。

供应商全称（公章）：

日期：

附件十                    验收报告

项目名称：                                      项目编号：

| 采购人： |  | 联系人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电话： |  |
| 设备清单： |  |  |  |
| 设备名称 | 品牌型号 |  | 验收情况 |
| 1、结题验收工作依据 （1）招标文件、投标文件、询标纪要、会议纪要或其他文件要求； 2、验收目的 为科学、公开、公正对项目进行验收，使采购人更好了解掌握项目实施情况与项目效果，规范验收程序和方法，改进项目管理机制，并为进一步推动跟踪管理和绩效评价积累经验。 3、验收工作原则 客观、公正原则；回避原则；保密原则；规范原则。 4、验收工作方法 （1）专家评审：对产品样本，文件要求比对的方式进行；重大、重点项目须项目逐个进行，并进行现场考察。 （2）部分项目由经委托的财务审计要求对项目经费执行情况进行专项审计。 |  |  |  |
| 验收成果：经综合专家验收意见、财务审计要求（经费使用报告），本项目不具有以下情况之一（或具有以下第 项情况）： - 完成规定目标和任务或数量不足85%； - 预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值； - 所提供验收文件、资料、数据不真实； - 擅自修改对招投标文件指标、参数、内容； - 经费使用不合理，严重违反有关规定。 因此，验收结论为“通过验收”（或“不通过验收”）。 具体说明如下： |  |  |  |

表格不足自行添加；

供应商签名（盖章）：

验收人签名（需至少3人以上，附联系方式）：

验收单位（盖章）：

日期：

附：  评标定标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定设备的供货单位，确保设备质量、完工期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门或纪检部门监督。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：首先开启技术资信标，评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的资信、技术部分文件进行评审，技术资信标不满足招标文件规定的做无效投标文件处理，并退回商务投标文件。

第二步：开启技术资信标文件符合招标文件要求的有效供应商的商务投标文件。

第三步：以技术资信部分和商务报价部分合计分值最高的供应商作为中标候选人向采购人推荐；评标价计算原则按招标文件规定。

四、评分细则

一、商务价格评分（30分）

1、商务报价评分30分；以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。报价评分计算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

如果所有供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，本次采购做流（废）标处理。如果仅仅某个（些）供应商的商务报价超出采购预算则该供应商的商务报价得分为0分，失去成交机会。

- 技术、服务、资信业绩、资质综合评分70分

| 评定项目 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合实力 | 0-4分 | 根据投标人的资信、实力及其他情况，比较打分。 1、企业规模、发展，现状等实力（0-2分）； 2、企业资信、质量认证等情况（0-2分）； |
| 供应商经营业绩 | 0-9分 | 2013年至今同类项目业绩，每提供1个得1分，最高9分； （不提供合同和中标(成交)通知书原件不得分） |
| 针对本次项目投入的工程技术人员业务素质、维修保障力量 | 0-8分 | 根据工程技术人员相关资质证书打分，资质证书须提供复印件由评委酌情打分。（同时提供所在投标单位2016年社保证明文件，否则不予给分）（0-8分） |
| 合理化建议 | 0-3分 | 投标人提出的针对本项目的合理化建议，由评委酌情打分。 |
| 对工作区域和本项目地质灾害点熟悉情况 | 0-3分 | 根据本地信息、本项目的了解情况等由评委酌情打分。 |
| 设备配备 | 0-6分 | 对采购人需求的保障程度（包含投标单位针对本项目的设备配置等），根据其设备数量、设备的先进性、针对性、设备的配置是否合理、高效等，由专家横向对比，酌情打分，最高6分。 |
| 服务承诺 | 0-6分 | 满足于本项目质量、工期和服务的承诺0-2分，有特别服务承诺适当加分。如：免费更新文成县地质灾害防治管理信息系统的+4分，免费更新地质灾害易发区查询系统的+2分，免费更新其他系统的每个+1分，最高不超过6分。涉及系统更新承诺的需简述相应的更新技术方案，否则不得分,由评委酌情打分。 |
| 技术方案评价 | 0-30分 | 1、对招标项目的理解；（0-3分） 2、项目实施方案；（0-10） 3、工作量及计划安排；（0-7） 4、质量保证措施、进度保证措施；（0-7） 5、有必要说明的其他内容。（0-3分） |
| 标书制作质量 | 0-1分 | 依据投标文件内容编排顺序、格式是否符合招标文件要求，条理是否清晰，有无缺页、漏项，由评委酌情打分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

五、评分对应表（参考）

供应商名称：             项目编号：WCFSCG-2016-

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  |  |
| 1 |  |  | 详见技术文件第几页 |
| 2 |  |  | …… |
| …… |  |  |  |

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据

投标书封条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

文成县28处地质灾害点应急治理设计商务部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

文成县28处地质灾害点应急治理设计投标文件资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章